Сценический контроллер «3х6». 

Быстрый старт.
[image: image1.jpg]



        Контроллер может использоваться при живом исполнении и позволяет нажатием одной кнопки выбирать пресеты на нескольких музыкальных приборах в предварительно заданном их сочетании.     

        Для обозначения сочетания пресетов на всех приборах введем понятие «субпресет».

        Настройка осуществляется на компьютере, заливается в память контроллера, после чего тот отсоединяется от компьютера и устанавливается на сцене.

Характеристики данной версии контроллера:

Число приборов – до 6.

Число субпресетов для каждой песни – 3.

Перед началом работы с контроллером требуется совершить ряд операций по наполнению базы данных и программированию песен, однако:

· эта работа окупится быстротой формирования настроек для концертов 
· имеется возможность автоматической загрузки типовых настроек из файлов производителей приборов
· имеется возможность обмена настройками с другими обладателями контроллера 
Примерный порядок работы с  контроллером при первом его включении :

· Запустите программу-редактор на компьютере
· В справочник «Приборы» занесите названия и МИДИ характеристики приборов, которые вы планируете использовать. 

· В справочник «Пресеты» по каждому прибору занесите пресеты, согласно документации или таблицы MIDI implementation на прибор. Для простоты, можно заносить только те пресеты, которые вы планируете использовать. 
· В справочник «Сетапы»  занесите данные как будет подключены приборы: по каким МИДИ каналам, интерфейсу – DIN5, USB, USB-HOST, реле. Можно создать несколько Сетапов, к примеру: «Дома», «Сцена», «РепБаза».
· В справочник «Песни» занесите названия композиций. Для каждой из них создайте три субпресета в виде выбранных пресетов на каждом из 6 приборов. Задайте параметры «Темп», тональность, можете написать гармонию песни.  
Примечание: Понятие «Песня» условное. Под ней вы можете понимать стиль композиции. К примеру: Песня – это «Рок», «Металл», а Субпресет – это «Вступление», «Соло», «Кода».

· Создайте документ «План выступления». Для наглядности укажите дату, место концерта. В документ мышкой «наберите» ранее занесенные песни, отредактируйте порядок их исполнения, распечатайте «шпаргалку» на принтере. Выберите из справочника Сетап, при котором будет проходить выступление.
· Сохраните всю работу на жесткий диск компьютера.

· Подключите контроллер по USB кабелю. Нажмите на контроллере кнопку «Ожидание заливки», и произведите заливку настроек концерта из редактора.

· Отсоедините контроллер от компьютера, отнесите на сцену, подключите приборы, и переходите к его непосредственной работе.

На передней панели контроллера отображается следующая информация:

· Название песни (кирилица)
· Статус – «Игра» (S), или «Стоп» (F).

· Номер текущего субпресета (sP) -  от «1» до «3». После заливки высвечивается «0», то есть ни одна кнопка еще не была нажата.

· Темп (tP) – темп в bpm.

       В режиме «Стоп» песню можно выбирать по-очередно согласно плану выступления кнопками 1 (минус) и 2 (плюс). Или непосредственно с наборного поля, в любом порядке. По кнопке 3 – номер песни устанавливается в единицу.

       Запуск\останов песни осуществляется по кнопке 4. Формируется МИДИ команда 0xFA «Старт», и сигналы синхронизации 0хF8. Начинает прослушиваться клик метронома. Сразу по всем приборам посылается команды на установление первого субпресета.

     В дальнейшем, выбор субпресета (если статус контроллера в состоянии «Старт») осуществляется кнопками 1…3, нажимаемых в любом порядке.

Замечания и предложения пишите на dim3740@yandex.ru
или ВКонтакте https://vk.com/dim3740
