Применение эффекта «управляемой компрессии» Side Chain на примере некоторых виртуальных Side Chain компрессоров, и их подключение в секвенсорах Cubase SX 2/Nuendo 2 и Fruity Loops Studio 5:
1) Japan SideChain Compessor VST v1.0.2 (исполнен в виде моно и стерео модулей)
[image: image1.jpg]Side Chain Compressor for stereo

o
048 Reduotion -2048
30008 8001 10dmsec Omsec 102msec 00dB  -oodd

Threshold Retio  Aftack  Hold  Release  Gain  KeyVolume
Knee hard

soft
Siin Siow Stiser precents




2) SideKick VST v2.1
[image: image2.jpg]o —
(@ —-c—F =
o tom = Sideioh 2.2





3) Voxengo Crunchessor VST v1.4
[image: image3.jpg]Crunchessor: Track Compressor ¥1.4

_A] | Copy | Reset |
Amck ersAss H

| Preset...

m?é&;ﬁ

30,0dB 10,0ms F|
Fllmz F Muno

Mode  Snle

[valve 1] | Flat off





4) TC Works Native Bundle VST v3.1/Compressor-Deesser + SideChainer 

[image: image4.jpg]SIDECHAINER \Ardl

wereRs

L
®

-

sorT saT

preseT.

EacaEs

oiseLAY

22 i SRR

Ky : ! : ST

WY N
e

ATTACK RELEASE THRESH. RATIO  AUTO-MAKEUR
s (me)





5) db-D dynamics processor (из пакета: db Audioware Mastering Plugins DX Pack v1.05c)
[image: image5.jpg]o |
O O © .
M 555 cof w3 | om | w5 | souo | compreSSGR





6) Waves C-1 Compressor/SideChain DX VST v5.0
[image: image6.jpg]Undo AiFull Clfsc Reset™ Ab || Load save ][ 2 WA
ComplE50 et
S ke
m
" 195 Threshold
el = 200
6 30-4 (4 Ratio
ol w o
el e ok
e o
oo
™ | .
20| s i
w0 )| o
35 o0, E0mote
2N e
Ty e 0 Loowess| Loimput- B Oupmt
i = =
B ] (o] 7% oo (1
- Keymote ; E
o [Y] 5
o Stereo | e
e
onitor S BE
e 5
[puciony | 2
Socchin 202
Passive - 'ZD
e





7)   Compadre Beatpuncher VST v1.0
   [image: image7.jpg]——COMmPaDRe
beatpuncher— «





Я не ставил перед собой задачу подробно описывать принцип действия алгоритма SideChain. Об этом существует масса полезных статей. Я всего лишь хочу описать возможности некоторых известных мне компрессоров, в которых реализована функция SideChain, и описать принцип их работы в таких популярных программах-секвенсорах, как Cubase SX 2/Nuendo 2 и FL Studio.
На момент написания статьи (март 2005 года) существуют 7 наиболее известных виртуальных компрессоров, с помощью которых можно программно реализовать эффект управляемых цепей «SideChain». Изображения виртуальных приборов приведены выше. Их можно разбить на 4 условных вида по алгоритму действия и выполняемым задачам.
Для примера будем рассматривать локальную задачу, когда басс-барабан (дальше в тексте Kick) управляет амплитудой или, попросту, громкостью какого-либо другого инструмента (например Bass), группы инструментов или всего микса. Другими словами, получение динамического эффекта «накачивания» (pumping), когда звук инструмента, группы инструментов или всего микса становится на мгновение тише в момент, когда звучит Kick. Формируется эффект «амплитудного качания» звука управляемого канала (далее по тексту - эффект «SideChain»).
К первому виду относится DX компрессор  db-D dinamics processor. Его принцип действия основан на алгоритме «посыла» - send и «получения» сигнала - recv. Для получения эффекта «SideChain» с помощью этого плагина, необходимо загрузить его дважды в микшер Вашего секвенсора или (аудиоредактора). На дорожку управляющего канала (в нашем случае Kick) и на дорожку управляемого канала (бас гитара). В окне плагина, загруженного на управляющий канал, нажимаем кнопку send, выбрав значение A (существуют ещё несколько буквенных значений для формирования дополнительных «цепочек» управления). Далее, в окне плагина, установленного на канал с бас гитарой, включаем кнопку recv и выбираем также букву A. Получилась активная «цепь» для производства управления одного канала другим. Теперь осталось настроить значения регуляторов в окне плагина на канале с бас гитарой (попробуйте положения регуляторов как на рисунке) для получения эффекта SideChain. На управляющем канале данный плагин будет работать как обычный компрессор. Если не хотите производить обработку звучания Kick_а  этим компрессором, то просто нажмите кнопку bypass и компрессор будет работать только в режима посыла «пиков» от звука Kick_а на канал баса, а сам звук Kick_а останется не обработанным. Обработать звук Kick_а можно любым другим устройством, поставленным следующим в цепь микшера на управляющем канале Kick_а.  Увеличивая значения tresh и ratio добиваемся увеличения эффекта понижения громкости звучания баса в моменты, когда звучит Kick.  Также надо помнить, что регуляторы attack и release тоже влияют на чёткость («ясность») и глубину эффекта. Поэтому рекомендую внимательно поэкспериментировать с этими регуляторами для достижения оптимального звучания. Могу лишь сказать, что для более различимого эффекта SideChain (при использовании в виде управляющего инструмента Kick) значение attack не должно быть слишком большим, оптимал находится в диапазоне от 5 до 15 миллисекунд. Значения release также не рекомендуется делать слишком большими – оптимально в пределах от 90 до 200 миллисекунд. Хотя в каждом конкретном случае возможны свои варианты, зависящие от массы факторов, таких как скорость атаки и продолжительность звучания Kick_а, его громкости и т.д.
Разумеется, данную цепь можно настроить и для управления мастер каналом, то есть звуком всех инструментов микса или группой инструментов. В этом случае, выбранные для действия Sidechain компрессора инструменты, а точнее их выходы, направляются на групповой канал (Cubase SX/Nuendo 2) или, если Ваш секвенсор/аудиоредактор не располагает групповым каналом (FL Studio), то выходы выбранных инструментов следует направить на любой свободный канал микшера (или в группу Send-каналов), загрузив затем на этот канал модуль управляемого компрессора в режиме recv (получение управляющего сигнала).
Следующий компрессор, который использует сходный алгоритм, это Compressor-DeEsser из пакета TC Works Native Bundle. Отличается от предыдущего тем, что на управляющем канале, для формирования сигнала посыла, нужно воспользоваться модулем Sidechainer, входящим в пакет (см. рис – маленький модуль сверху). В этом маленьком модуле есть только один кнопочный регулятор – Thru, который во включенном состоянии пропускает управляющий сигнал на выход, подмешивая его в микс, а в выключенном – передаются только частотно-пиковые цифровые характеристики сигнала, но звука мы не слышим. Таким образом, чтобы решить поставленную выше задачу, т.е. получить эффект SideChain с помощью этого компрессора, мы должны на канал с партией Kick_а поместить модуль Sidechainer, а на канал баса (управляемый канал) должны поместить Compressor-DeEsser и произвести необходимые настройки (например такие, как указаны на рисунке). *Не забудьте включить кнопку Key Input в модуле Compressor – DeEsser (загорится розовым цветом). Эта кнопка становится активной только при включённом модуле Sidechainer.
Стоит отметить, что все вышеупомянутые действия можно так же применить и для управления мастер каналом с помощью бас барабана (Kick). Другими словами, поместив Compessor-DeEsser на мастер канал, мы управляем всеми инструментами микса с помощью одного инструмента – бас барабана. Получается, что когда звучит Kick – всем бл*дям молчать ! То же самое и с группой отдельно выбранных инструментов, направленных на отдельный канал или, при отсутствии такового, на отдельный канал микшера или канал Send.
Хочу отметить, что вышеописанные компрессоры, при всём своём удобстве, лёгкости управления и маршрутизации, всё-таки, не дают достаточного (профессионального) качества звучания на выходе микса. Ниже я приведу описание процессоров, которые, на мой взгляд, более «правдиво» осуществляют эффект управления одного канала другим с помощью алгоритма Sidechain, более точно имитируя алгоритм работы «железного» SideChain компрессора.
В основе работы «железного» SideChain компрессора лежит наличие стерео- входа для основного сигнала и моно- или стерео- входа для управляющего сигнала. Таким образом, существуют (чаще всего распространены) два варианта комплектации: первый, когда присутствует один стерео вход и один моно Sidechain- вход, и второй, когда присутствуют две стерео пары. Разумеется существуют и другие варианты: с двумя моно входами, или имеющими мульти- систему стерео- и моно- входов. Но классическими являются именно вышеописанные комплектации.
Начнём с моно Sidechain компрессоров.
К таковым относятся: Japan Side Chain Compressor for mono VST и SideKick VST. В основе их действия лежит наличие двух моно каналов. Один - для основного моно инструмента, другой для управляющего моно сигнала. То есть, панорамируя управляющий сигнал в одну сторону, а управляемый в другую, получаем на выходе компрессора, обработанный эффектом SideChain, моно сигнал управляемого канала, который можно в дальнейшем подвергать необходимым обработкам и панорамировать:
input ch1: signal input
input ch2: key input (SideChain)
Данные компрессоры идеально подойдут для управления какого-либо конкретного моно инструмента (например, баса) с помощью бас барабана (Kick_а). 
Рассмотрим настройку их работы на примере использования в таких популярных программах-секвенсорах как Cubase Sx/Nuendo 2 и FL Studio. 
Cubase SX/Nuendo 2 & SideKick VST:
1) Создаём партии инструментов баса (Bass) и бас барабана (Kick) (это могут быть аудио треки или миди треки с выходом на VSTi).
2) Создаём в основном окне проекта СТЕРЕО групповой канал (Add Group Channel Track).
3) В микшере направляем выход с канала баса на групповой канал (Group 1), а выход с канала Kick_а, по умолчанию, оставляем на Stereo Out.
4) Панорамируем бас «до упора» вправо.

5) Открываем диалоговое окно Channel Settings канала Kick (с помощью круглой кнопки с изображением прописной буквы «е») и в группе Sends (находится в правой стороне с краю) в любом слоте выбираем посыл (Send) на групповой канал (Group 1) (см. рис).
       [image: image8.jpg]A ¥ST Instrument Channel Settings - Kick,
M0 =o -

b Sureo 0w





6) Затем, устанавливаем регулятор громкости посыла (расположен горизонтально, в нижней части слота Send) на отметку «0» и активизируем слот и Pre Fader (находится рядом с кнопкой с буковкой «е» и загорается оранжевым) (см. рис).
7) Выбираем (ставя галочку) значение Routing в окошке Send Display Modes, расположенном над слотами Sends. Становится доступным режим и «окошко» панорамирования посыла (находится в правой стороне слота Send). Панорамируем наш посыл «до упора» влево (см. рис). Появится изображение <L> правее надписи Group 1 в окошке слота.
· Конечно же, мы можем не создавать посыл (Send) от Kick_a на групповой канал, а так же, как и  канал баса, назначить в микшере OUT с канала Kick_a прямиком на групповой канал, куда уже направлен бас. Но в этом случае, мы лишимся возможности контролировать звучание  Kick_a с помощью фейдера на канале Kick в микшере. Будет слышен только «качающий» сигнал баса. Подобный способ годится, когда в виде управляющего канала используется дубль-канал Kick_a , а основной канал Kick направлен в обход группового канала, сразу на мастер канал.
· Когда и зачем это нужно применять? В случае, когда Вам нужно не на все удары Kick_a получать уменьшение громкости баса, а лишь на некоторые. Для этого надо изменить (подкорректировать) партию управляющего дубль-канала, убрав «ненужные» ноты. В итоге, основная партия Kick_a будет проигрывать все свои ноты (удары), а эффект «качания» баса, будет только в те моменты, когда есть ноты в партии, НЕСЛЫШИМОГО в миксе, дубль-канала Kick_a. (конечно подобного можно добиться и автоматизацией работы компрессора, но здесь я рассматриваю все возможные варианты…).   
8) Теперь, в Inserts группового канала вставляем SideKick компрессор и настраиваем регуляторы, для начала как показано на изображении данного плагина (см. вначале статьи).

9) Включаем Play и слушаем «качающий» эффект, а с помощью регулятора (фейдера) громкости на канале Kick регулируем уровень (громкость) сигнала Kick_a в миксе.
10) И ещё стоит заметить, что с помощью регулятора Keying/Ducking можно получать либо эффект компрессора (Ducking), когда в момент звучания Kick_a  басс становится тише, либо эффект экспандера (Keying), когда в момент звучания Kick_a  басс становится громче. В среднем положении данного регулятора эффект отсутствуют.
Cubase SX/Nuendo 2 &  Japan SideChain Compessor for mono VST:
1) Повторите все вышеописанные действия. 

2) Разница состоит в панорамировании: басс в данном случае надо направить «до упора» ВЛЕВО, а управляющий Kick (точнее его посыл «Send») – ВПРАВО.
3) Кроме этого, на панели данного SideChain компрессора есть регулятор Key Volume, который регулирует уровень громкости сквозного сигнала управляющего канала. То есть, это позволяет не создавать в диалоговом окне Channel Settings – Kick посыл (Send) на групповой канал, а просто направить из микшера выход (OUT) канала Kick сразу на групповой канал (Group 1), также как это сделали с каналом баса, не забыв «развести» соответствующим образом по панораме оба инструмента. В этом случае, регулировка уровня (громкости) сигнала Kick_a будет регулироваться не фейдером громкости данного канала Kick в микшере, а регулятором Key Volume на панели компрессора. Но предпочтительнее всё же первый вариант, хоть он и более сложный, так как в нём есть возможность дальнейшего независимого панорамирования баса и Kick-a, а во втором варианте Bass и Kick панорамируются вместе, являясь единым моно-сигналом, полученным в результате работы MONO SideChain компрессора.
Fruity Loops Studio и МОNО SideChain компрессоры:

Маршрутизация в FL Studio существенно отличается от маршрутизации в Cubase SX/Nuendo 2.  Для  достижения эффекта «качающего, пульсирующего» баса с помощью МОNО SideShain компрессоров, необходимо выполнить следующие несложные настройки:
1) Создать 2 канала: канал с партией Kick и канал с партией Bass и направить их на два разных FX модуля (канала) микшера (в нашем случае Kick на канал FX 1, а Bass на канал FX 2).
2) Далее, для каждого из двух каналов (Kick и Bass) в микшере выбираем эффект         Fruity Send (поз.2) и производим соответствующие настройки, показанные на рисунке: в окошке NUM (поз. 1) ставим «1», что означает направление звука с этого модуля на Send модуль микшера «Send 1». Регуляторы панорамы поворачиваем «до упора» либо «влево», либо «вправо», в зависимости от настроечных характеристик выбранного SideChain компрессора (смотри выше по тексту). Регулятор Vol секции Send поворачиваем на максимум, а регулятор Vol секции Dry на минимум.
[image: image9.jpg]A Sechancomp mono T02 Gana ool (7S 5
leChainComp mono 1,02 (stereo to stereo) soer e | |7 MG °
mono (7 I 5Q
FEEE )|
QA (vone) ~ B s

9e90908





3) Теперь, в модуле микшера Send 1, куда направлены оба канала (Kick и Bass), выбираем Side Chain Compessor for mono и производим необходимые настройки (см. рис).
4) Включаем Play и слушаем эффект «качающего» баса, но неслышим звук управляющего канала Kick.
5) Чтобы добавить в микс звук Kick можно воспользоваться регулятором Vol в секции Dry эффекта Fruity Send, или, в случае использования Japan SideChain Compressor for mono,  регулятором Key Volume на панели компрессора (поз. 4), но первый вариант предпочтительнее, так как в нём есть возможность дальнейшего независимого панорамирования баса и Kick-a. После обработки эффектом, панорамирование баса осуществляется регулятором Pan канала «Send 1» (поз. 3).
Теперь рассмотрим применение стерео SideChain компрессоров в Cubase SX/Nuendo 2.

К таким компрессорам относятся: Voxengo Crunchessor, Japan SideChain Compressor for stereo, Compadre Beatpuncher и Waves C-1 Compressor/SideChain.
В основе работы этих стерео SideChain компрессоров лежит наличие четырёх каналов управления: два стерео входа для основного сигнала и два стерео входа для управляющего сигнала (SideChain):
input ch1: signal input L
input ch2: signal input R
input ch3: key input L (Sidechain)
input ch4: key input R (SideChain)
Данные компрессоры позволяют более широко применять эффекты SideChain в Вашем миксе.

Чтобы включить и организовать работу данной группы SideChain компрессоров в секвенсоре Cubase SX/Nuendo 2 необходимо выполнить следующее:

1) Разместить партию Kick и Bass на два трека (причём, неважно будут ли это аудио треки или миди треки с выходом на VSTi).
2) Создаём групповой канал Quadro Group (L,R,LS,RS), кликнул в окне проекта правой кнопкой мыши/Add Group Channel Track/More/Quadro:
[image: image10.jpg]Addtsher Trock
AddRudr Track
Add Voo Track

Add il Tracs
Remave Selscted Tracks

Show Used Automatien Foc Al Tradks
Fide Al Augorton

IRC
85
Rete
rste

s
RCSe.
Quadostte

s0cre
0msc
6acre

61mse

70ane
Zomsc
7.1Gre
7.4
s0che
oM
s1cre
1M

102





3) Направляем OUT трека Bass на созданный групповой канал (если это аудио трек, то выбираем OUT на «Group 1» непосредственно с аудио трека, а если это миди трек, то  с него выбираем OUT на заранее загруженный VSTi, а уже выход VSTi напрвляем на «Group 1»). Удобнее это делать в микшере.

4) Панорамируем Bass следующим образом: дабл-клик на окошко SurroundPan на канале баса в микшере (поз. 1), затем в открывшемся диалоговом окне  SurrounPan выбираем в окошке Mo. /St. значение Y-Mirror (поз. 2) и, наконец, разводим два серых шарика с надписями R и L вверх в разные стороны, потянув за них «мышкой» (см. рис. поз. 3).
[image: image11.jpg]ol elalol= | EEN





5) Теперь с помощью кнопки с изображением буковки «e» открываем окно Channel Settings канала Kick (не забывайте, если у Вас задействованы не Audio треки, а выходы VSTi, то именно они является нужными для всех манипуляций. На верхнем рисунке - это каналы VB-1 (Bass) и LM-7 (Kick)). Итак, Вы открыли окно Channel Settings (в моём примере – это окно будет называться «VST Instrument Channel Settings – LM-7 (Kick)»).  В группе Sends (находится в правой стороне с краю) в любом слоте выбираем посыл (Send) на групповой канал (Group 1) (см. рис). 

            [image: image12.jpg]Normal





6) Затем, устанавливаем регулятор громкости посыла (расположен горизонтально, в нижней части слота Send) на отметку «0» и активизируем слот и Pre Fader (см. рис. поз. 3).
7) Выбираем (ставя галочку) значение Routing в окошке Send Display Modes (поз. 2). Становится доступным режим и «окошко» панорамирования посыла SurroundPan       (поз. 1).

8) Панорамируем как показано на рисунке ниже: вначале выбираем в окошке Mo. /St. Значение Y-Mirror, а потом  разводим два серых шарика с надписями R и L вниз в разные стороны (R – вправо вниз, L – влево низ) (см. рис. поз. 3). 
            [image: image13.jpg]|V LM-7 (Kick):

Front Rt




9) Далее, в Insert группового канала «Group 1» вставляем Stereo SideChain Compressor (например, Voxengo Crunchessor. Не забываем активировать в этом плагине режим SideChain, нажав на значок «?», расположенный в верхнем правом углу основного окна. В открывшемся информационном окне нажимаем кнопку «Ext. Sidechain». Появится надпись о том, что для включения функции SideChain необходимо перезагрузить плагин в проект. Делаем это. Затем, в главном окне плагина Voxengo Crunchessor нажимаем кнопку «Sidech»). Производим необходимые настройки (например такие, как показаны на изображении этого плагина в начале статьи).
10) Включаем Play и слушаем результат применения эффекта SideChain для партии баса.
11) Уровень громкости Kick_a регулируем с помощью фейдера громкости канала Kick (в моём примере канала LM-7 (Kick)).

Для других Стерео SideChain компрессоров (Japan SideChain Compressor for stereo, Compadre Beatpuncher и Waves C-1 Compressor/SideChain) все настройки аналогичны. Лично мне больше всего пришёлся «по душе» фриварный Japan SideChain Compressor for stereo.  
Небольшой видео фильм (~ 7 mb), который очень наглядно показывает применение Side Chain в Cubase SX на примере компрессора Compadre Beatpuncher VST v1.0 можно скачать по адресу: http://otium.hjem.myinternet.dk/mirror/Sidechain_in_CubaseSX.rar
В программе FL Studio (на момент написания статьи – последняя версия 5.0.1) отсутствует поддержка объёмного звука. Поэтому использование стерео SideChain компрессоров здесь не возможно. Для решения этой задачи используйте плагин Compressor – DeEsser + Sidechainer из пакета TC Works Native Bundle v3.1, описание которого дано выше.
Кроме этого, в FL Studio существует программный эффект Fruity Peak Controller, с помощью которого можно осуществить эффект SideChain на уровне автоматизации работы регулятора Treshold в компрессоре. Делается это так:  создаются треки Kick и Bass. Напрвляются на разные FX модули (каналы) микшера. На канал Kick «вешается» Fruity Peak Controller, а на канал Bass Fruity Compressor. В окне Fruity Peak Controller отключается режим MUTE (поз. 1 - включен по-умолчанию). Регулятор Vol секции Peak поворачивается на максимум (поз. 3). В окне Fruity Compressor кликаем правой кнопкой мыши на регуляторе Treshold (поз. 2). В открывшемся меню выбираем Link To Controller – откроется окно Remote control Settings. В этом окне в окошке Internal Controllers (поз. 4) выбираем Peak ctrl (Kick) – Peak, где название в скобках соответствует названию FX канала в микшере. В окошке Mapping Formula (поз. 5) выбираем значение Internal. Включаем Play и слушаем результат, когда при каждом ударе Kick_a  басс становится на мгновение тише (регулятор Treshold (поз. 2) будет «дёргаться» в такт ударам Kick_a). 
[image: image14.jpg]oY e s o |

[Remote controlsettings [
e [HIDIconuolic: 48

Channel [ Controter [EE] E )

| o sz e

Internat contraller £

I | Peakc cul (Kick) - Peak - &l

| Racat oo

e

Mapping formula | =
e
lommas "\





Описанные в статье SideChain компрессоры можно «скачать» по ссылкам:

Japan SideChain Compessor VST v1.0.2 (Free)
http:// www.ismusic.ne.jp/slim_slow_slider/vst/index.html

SideKick VST v2.1 (Free)
http://www.twistedlemon.nl/vst/sidekick.zip
Voxengo Crunchessor VST v1.5 (доступна демо-версия с официального сайта)
http://www.voxengo.com/crunchessor
TC Works Native Bundle VST v3.1/Compressor-Deesser + SideChainer 
http://websound.ru
db-D dynamics processor (из пакета: db Audioware Mastering Plugins DX Pack v1.04)
http://websound.ru
Compadre Beatpuncher VST v1.0 (доступна демо-версия с официального сайта)
http://www.otiumfx.com
Waves C-1 Compressor/SideChain DX VST v5.0 (из пакета Waves Dimond Bundle DX VST v5.0)
http://websound.ru
